# SPMPC 实物延迟与相位失配

候选解决方案、软件架构与分阶段验证路线

适用对象：continuous_mpcc_acados / alpha-state slosh-aware MPCC

项目：张仁军    日期：2026-06-23

结论先行：不要使用未知的“下一帧真值”，而应预测新命令真正生效时的完整增广状态，并用新测量持续校正。

# 执行摘要

本文件系统整理了 SPMPC 实物闭环中传感器、计算、通信、命令整形和底盘执行延迟的候选处理方案。重点不是简单把当前状态替换为上一周期预测的“下一帧状态”，而是建立时间戳一致、命令历史一致、机器人—液体联合传播一致的延迟补偿链。

推荐近期路线：先测延迟 → 影子模式完整增广状态预测 → 用 post-gate 命令与执行器模型传播 → 预测位姿重新投影 s → 再考虑 RTI 分相和 AS-RTI。

| 优先级 | 方案 | 性质 | 代码改动 | 是否需重新 codegen | 建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P0 | 端到端延迟测量与时间戳审计 | 诊断基础 | 低 | 否 | 必须先做 |
| P1 | 完整增广状态前向预测 | 延迟补偿 | 中 | 否 | 首选闭环改动 |
| P1 | post-gate 命令历史 + 执行器一阶模型 | 模型一致性 | 中 | 否 | 与 P1 配套 |
| P1 | 预测位姿重新投影路径进度 s | 参考一致性 | 低 | 否 | 必须配套 |
| P2 | 输入延迟队列 / 固定前若干控制段 | 显式输入延迟 | 中高 | 可能 | 延迟超过一帧时 |
| P2 | acados RTI preparation / feedback 分离 | 实际降延迟 | 中 | 否 | 测得 solve 延迟显著时 |
| P3 | AS-RTI | 提前求解 + 快速反馈修正 | 高 | 视实现而定 | 后续增强 |
| P3 | EKF/UKF/MHE + 延迟/参数联合估计 | 状态估计 | 高 | MHE 可能 | 模型失配明显时 |
| P3 | 频率/相位鲁棒 cost、jerk 与约束收紧 | 鲁棒性 | 中高 | 常需 | 非延迟根因时补强 |

## 本文件如何使用

若当前尚未测量真实端到端延迟，先执行第 3 章和第 9 章 Phase 0。

若延迟约为一个控制周期以内，优先实现第 4.1～4.4 节的最小版本。

若延迟超过一个控制周期，增加第 4.5 节的输入队列或延迟状态。

若主要延迟来自求解时间，优先评估第 4.8 节 RTI 分相，而不是继续调 slosh 权重。

所有 B0/B_smooth/B_slosh/B_ours 必须共用同一延迟补偿模块，保证消融公平。

# 1. 问题定义：实物闭环中的延迟链

设状态测量时间为 t_m，规划回调开始时间为 t_c，求解结束和命令发布时间为 t_p，底盘真正开始响应新命令的时间为 t_a。有效延迟为：

τ_eff = (t_c - t_m) + τ_solve + τ_publish + τ_actuator

传统实现往往把 x(t_m) 直接作为 OCP 的 x₀，但控制 u₀ 真正作用时系统已经处于 t_a。对于液体模态，延迟造成的近似相位误差为：

Δφ ≈ ω_n τ_eff

当液体自然频率较高或总延迟达到几十至上百毫秒时，原本用于避开或抵消残振的控制可能在实物上变成同相激励。

| 延迟来源 | 典型内容 | 可否实际降低 | 可否模型补偿 |
| --- | --- | --- | --- |
| 测量陈旧 | odom/TF 到达时已过时 | 部分 | 可以 |
| OCP 求解 | acados solve time | 可以：RTI 分相/优化代码 | 可以：预测到生效时刻 |
| ROS 发布与线程 | 调度、队列、拷贝 | 可以 | 部分 |
| 命令整形 | limiter、terminal、safety gate | 不应简单删除 | 必须纳入 predictor |
| 底盘执行器 | 速度环、电机、摩擦 | 难以完全消除 | 可用执行器模型补偿 |
| 液体状态估计 | observer 更新晚、参数不准 | 部分 | 可用 EKF/MHE/参数估计 |

# 2. 核心原则：预测“命令生效时刻”的状态

不能直接使用未来尚未发生的下一帧真值。可以使用上一周期的预测状态作为先验，但必须经过当前测量修正。推荐初值为：

x₀^OCP = x̂(t_a | x(t_m), u_executed[t_m,t_a], τ_eff)

对 SPMPC，预测对象必须是完整增广状态：

x = [p_x, p_y, θ, v, s, ω, η_x, η̇_x, η_y, η̇_y]ᵀ

而不是只预测机器人位姿。延迟区间内还要传播液体模态状态，因为 slosh-aware cost 对 η/η̇ 的相位敏感。

关键实现边界：用于传播的命令应优先采用 post-gate / post-limiter 实际执行命令，而不是 acados 原始 u₀。

# 3. 方案 0：先测量延迟，而不是假定“一帧”

任何补偿方案都必须建立在延迟分解和时间戳审计上。建议新增统一的 DelayDiagnostics。

| 字段 | 定义 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| sensor_age_ms | planner_now - state_stamp | 判断测量陈旧 |
| solve_time_ms | solve_end - solve_begin | 求解延迟 |
| publish_delay_ms | post_gate_stamp - solve_end | 发布/整形延迟 |
| actuator_delay_v_ms | cmd_v 到 odom_v 的响应延迟 | 纵向执行器模型 |
| actuator_delay_w_ms | cmd_w 到 odom_w 的响应延迟 | 角向执行器模型 |
| effective_delay_ms | 以上总和或在线估计 | predictor 传播时长 |
| command_plan_age_ms | 当前命令对应规划解的年龄 | 发现低频重发 |

## 3.1 建议辨识方法

低幅、安全的速度阶跃或伪随机二值输入，分别辨识线速度与角速度通道。

对 post-gate cmd 与 odom 响应做互相关，估计纯延迟；再拟合一阶时间常数 T_v、T_ω。

按 START、TRACKING、TERMINAL 分窗口统计，避免 terminal hard-zero 扭曲延迟估计。

分别记录均值、p95、最大值；predictor 使用 p50 或在线估计，安全分析使用 p95。

# 4. 候选解决方案详解

## 4.1 完整增广状态一步/变时长前向预测（首选）

使用当前测量和实际已进入执行链的命令，将完整增广状态传播 τ_eff，再作为 OCP 初值。若 τ_eff 不是固定一帧，应按真实时间戳使用变时长积分。

x̂_a = Φ_{τ_eff}(x_meas, u_executed)

传播 p_x、p_y、θ、v、ω；

传播 η_x、η̇_x、η_y、η̇_y；

由预测位姿重新 bounded-project 到 reference path，得到 ŝ；

将 x̂_a 设为 acados stage-0 的 lbx/ubx；

保留原测量状态和预测状态两个 debug 输出，支持影子模式验证。

| 优点 | 风险 | 适用条件 |
| --- | --- | --- |
| 无需改变 OCP 维度；实现最快；直接补偿测量陈旧和求解延迟 | 模型参数或命令历史错误会造成过预测 | τ_eff 通常小于约一个控制周期 |

## 4.2 上一周期 x₁ 先验 + 当前测量修正

上一周期 OCP 的 x*_{1|k-1} 可作为先验，但不能直接当真值。推荐 predictor-corrector：

δx_k = x_meas,k - x̂_{k|k-1}

x_corr = x*_{1|k-1} + L δx_k

再从 x_corr 传播到新命令生效时刻。L 可从简单对角增益开始，后续由 EKF/UKF 替代。

优势：充分利用上一周期 horizon 的连续性；

风险：若 previous solution 本身进入错误局部解，修正增益太小会继承偏差；

建议：只作为 prior，不允许绕过当前 odom/TF 修正。

## 4.3 post-gate 命令历史与执行器一阶模型（强烈推荐配套）

真实底盘通常不满足命令瞬时实现。可使用一阶执行器模型：

v̇ = (v_cmd - v) / T_v

ω̇ = (ω_cmd - ω) / T_ω

由此得到真实预测激励 a=v̇、α=ω̇，并用它们传播 slosh dynamics。

命令来源使用 safety/terminal/limiter 之后的 post-gate cmd；

维护带时间戳的 command deque，按 τ_eff 对延迟区间积分；

T_v、T_ω 和纯延迟分别辨识；正负方向可使用不同参数；

若 odom 更新较快，可在传播中用最新 odom 对模型做短周期重锚。

## 4.4 预测位姿后的路径进度重投影

仅用 s + v_s τ 传播路径进度可能与预测的物理位姿不一致。推荐：

[p̂_x,p̂_y] → bounded ProgressProjector → ŝ

以旧 progress 为 lower bound，避免无意义后退；

同时输出 raw_s、guarded_s 和 projection distance；

若预测 projection distance 超阈值，不应静默使用，应回退到测量投影或触发安全诊断。

## 4.5 显式输入延迟队列 / 延迟状态增广

若有效延迟达到一个或多个控制周期，当前求出的 u₀ 在前 m 个离散段内还不会生效。可把已在执行链中的命令视为固定：

x_{i+1}=F(x_i,q_i),  i=0,…,m-1

新优化控制从 i=m 后开始作用。对分数延迟可拆分第一个积分区间。

| 实现形式 | 优点 | 缺点 |
| --- | --- | --- |
| OCP 外先传播 m 步 | 不改状态维度；实现较简单 | 无法在 horizon 内显式显示固定命令段 |
| OCP 内固定前 m 段控制 | 语义最清晰 | 需要 solver 接口支持 stage-wise 固定 control |
| 把命令队列增广为状态 | 可统一处理可变延迟 | 维度增大、codegen 和 warm-start 复杂 |

## 4.6 Slosh observer 延迟补偿与完整状态一致性

机器人状态和液体状态必须使用同一个目标时刻 t_a。不能只将机器人状态前推，而仍使用 t_m 时刻的 η/η̇。

observer 的输入使用估计的真实 a 和 vω，而不是只使用 raw cmd；

每次 reset、goal reached、solver fail 时明确 observer 的状态策略；

输出 η/η̇ 测量时刻、传播后时刻、预测误差；

若 RGB 只用于离线真值，不要把 test RGB 在线注入 predictor，避免实验泄漏。

## 4.7 EKF / UKF / MHE 状态与参数估计

当模型参数、执行器状态或液体模态无法可靠直接获得时，可采用估计器。

| 方案 | 可估计内容 | 优点 | 代价 |
| --- | --- | --- | --- |
| EKF | 机器人状态、液体状态、执行器状态 | 计算量低，易实时 | 需局部线性化，强非线性时偏差 |
| UKF | 同上 | 无需显式 Jacobian，非线性处理更自然 | 采样点增多 |
| MHE | 状态、偏置、ω_n、ζ、延迟等 | 可使用约束和历史窗口 | 计算量高，需额外优化器 |

建议先从 EKF/UKF 或简单 observer correction 开始。MHE 只有在 RGB/IMU 标定表明模型参数和液体相位误差是主要问题时再投入。

## 4.8 acados SQP-RTI preparation / feedback 分相

这类方案是“实际降低求解延迟”，而不仅是补偿。acados 支持将 RTI 分成 preparation 和 feedback 两阶段：大部分线性化与准备计算在新测量到来前完成，新状态到来后只执行较短的反馈 QP 求解 [1]。

适合 solve_time 在总延迟中占比高的情况；

需要重构 solver 调用时序和线程安全；

必须记录 time_preparation、time_feedback 和端到端 command latency；

若当前 OCP 参数在新测量到来后大幅变化，需确认 preparation 数据仍有效。

## 4.9 Advanced-Step RTI（AS-RTI）

AS-RTI 使用预测的下一初始状态提前执行额外准备迭代，在新测量到来后进行快速反馈修正。acados 已提供相关实现和示例；该路线能够在计算负担与控制精度之间进行权衡 [2–4]。

与“用预测下一帧状态”直觉最接近，但它不是盲目相信 x₁，而是预测 + 快速修正；

适合主线稳定后作为高级优化，不建议作为第一版 bug fix；

需要先有可靠 state predictor，否则 advanced-step 的准备点可能更差。

## 4.10 计算与系统层的实际降延迟

使用 Release 构建、固定 CPU affinity、实时线程优先级和预分配内存；

避免控制周期内动态分配、日志阻塞、重复路径拟合和不必要消息复制；

将 reference preprocessing、warm-start shift 和 RTI preparation 放入合适的并行/预计算阶段；

区分 planning frequency 与 command publish frequency，禁止用重复发布旧命令伪装高频规划；

若求解 p95 接近周期，优先降低 horizon/复杂度或使用 RTI 分相，而不是仅提高 timer 频率。

## 4.11 频率/相位鲁棒化：延迟补偿之外的必要补强

若延迟补偿后 B_slosh/B_ours 仍出现实物残振，说明根因还包括参数失配或 slosh-only 调制。可考虑：

拆分 w_α、w_Δa、w_Δv_s，避免一个 w_smooth 同时承担多种语义；

增加角向/纵向 jerk 或 command-rate 安全约束；

使用模态能量 cost：ω_n²η² + η̇²，而不仅是高度；

分析 a 和 vω 在液体固有频率附近的 PSD 能量 E_res；

对 ω_n、ζ、执行器时间常数和延迟使用保守区间或多模型评估；

必要时采用软 slosh bound + slack，而不是无 slack 硬约束。

# 5. 推荐软件架构

| 模块 | 建议位置 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| DelayMonitor | ros/ 或 state_estimation/ | 采集所有时间戳、计算 sensor age 和端到端延迟 |
| ExecutedCommandBuffer | ros/ | 保存 post-gate 命令历史，提供时间区间查询 |
| ActuatorModel | dynamics/ 或 state_estimation/ | 根据 cmd 和当前 v/ω 预测执行器响应 |
| AugmentedStatePredictor | state_estimation/ | 传播机器人 + slosh 完整状态到 t_a |
| PredictedProgressProjector | reference/ | 根据预测位姿重新计算 s |
| DelayCompensationSupervisor | core/ | 选择 measured/predicted/fallback 初值并输出诊断 |
| AcadosSolver | solvers/ | 只接收最终 x₀ 和参数，不承担时间同步与估计 |

## 5.1 建议数据结构

struct DelayEstimate {
  double sensor_age_s;
  double solve_delay_s;
  double publish_delay_s;
  double actuator_delay_v_s;
  double actuator_delay_w_s;
  double effective_delay_s;
};

struct PredictedInitialState {
  AugmentedState measured;
  AugmentedState predicted;
  double target_stamp;
  double propagation_dt;
  bool valid;
  std::string fallback_reason;
};

## 5.2 推荐调用顺序

1. 读取带时间戳的 odom / TF / slosh observer state
2. DelayMonitor 估计 τ_eff
3. ExecutedCommandBuffer 提供 [t_m, t_a] 命令历史
4. ActuatorModel + AugmentedStatePredictor 前向传播
5. 用预测 px/py 重新投影得到 ŝ
6. DelayCompensationSupervisor 做合法性检查与 fallback
7. acados 以 x₀_pred 求解 OCP
8. u₀ 经 terminal/safety/limiter 后写回 command buffer
9. 下一测量到来后计算 prediction error

# 6. 最小实现伪代码

StateSample meas = state_buffer.latest();
DelayEstimate delay = delay_monitor.estimate(meas.stamp, now);
const double target_stamp = meas.stamp + delay.effective_delay_s;

CommandHistory hist = executed_cmd_buffer.query(meas.stamp, target_stamp);
AugmentedState x_pred = predictor.propagate(meas.x, hist, target_stamp);

ProjectionResult proj = progress_projector.project(
    x_pred.px, x_pred.py, last_progress_s);
x_pred.s = proj.guarded_s;

if (!predictor.valid(x_pred, proj)) {
    x_pred = measured_state_with_current_projection;
    diagnostics.fallback_reason = "PREDICTION_INVALID";
}

SolverOutput out = acados_solver.solve(problem, x_pred);
Command raw = command_from_first_control(out.u0);
Command executed = command_supervisor.apply(raw);
executed_cmd_buffer.push(now, executed);

# 7. 必须新增的诊断量

| Topic / 字段 | 内容 |
| --- | --- |
| /spmpc/delay/summary | sensor/solve/publish/actuator/effective delay |
| /spmpc/delay/x0_measured | 原始增广初值 |
| /spmpc/delay/x0_predicted | 延迟补偿后的增广初值 |
| /spmpc/delay/prediction_error | 下一次测量到来后的误差 |
| /spmpc/delay/command_history | 传播区间内实际命令摘要 |
| /spmpc/delay/actuator_model | T_v、T_ω、拟合误差 |
| /spmpc/delay/projection | 预测位姿的 raw/guarded s 与距离 |
| /spmpc/debug/u0 | a₀、α₀、v_s0 |
| /spmpc/debug/predicted_slosh | horizon max/p95/terminal slosh |
| /spmpc/cmd/pre_post | raw、post-gate、odom response |

# 8. 实验设计：先证明补偿有效，再判断 slosh-aware 是否迁移

## 8.1 影子模式

先计算 x₀_pred 但仍使用原 x₀ 控制，离线比较预测状态与下一时刻测量。只有预测误差稳定优于零阶保持/当前状态基线后，才允许闭环启用。

| 方法 | 用途 |
| --- | --- |
| ZOH baseline | 假设状态不变 |
| Kinematic-only predictor | 只预测机器人，不预测 slosh |
| Full augmented predictor | 预测机器人 + slosh |
| Full + actuator model | 加入 post-gate cmd 与执行器动态 |

## 8.2 闭环消融矩阵

| Variant | 无补偿 | 状态预测 | 预测+执行器模型 | RTI 分相 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| B_smooth | ✓ | ✓ | ✓ | 可选 |
| B_ours | ✓ | ✓ | ✓ | 可选 |
| B0 / B_slosh | 诊断用 | 诊断用 | 可选 | 不作为首轮阻塞 |

## 8.3 评价指标

预测误差：p_x/p_y/θ/v/ω/η/η̇ 的 RMSE、p95；

延迟：sensor age、solve、publish、actuator、effective delay；

液面：RGB peak/p95/RMS/AUC，模型 proxy 仅作辅助；

相位：RGB/model 的 cross-correlation 最大值和对应 lag；

频域：a 与 vω 在 ω_n 邻域的能量 E_res；

导航：success、first goal time、tracking RMS/max；

安全：|dv/dt|、|dω/dt|、command clamp ratio、solver fail。

## 8.4 公平性

同一 predictor 必须用于所有 SPMPC variants；

同日、同水位、同容器、同路径，随机或交错运行；

每方法至少 N≥5；

统一 START/TRACKING/TERMINAL/REACHED 窗口；

REACHED tail 不进入 tracking/slosh 均值；

禁止用 test RGB 在线修正 predictor。

# 9. 推荐推进路线与 Gate

| 阶段 | 工作 | 主要输出 | 进入下一阶段 Gate |
| --- | --- | --- | --- |
| Phase 0 | 时间戳和端到端延迟测量 | delay report、cmd↔odom fit | 延迟分解稳定可重复 |
| Phase 1 | 完整 predictor 影子模式 | x_pred 与 next measurement 对比 | 预测误差优于 ZOH |
| Phase 2 | 仿真闭环启用 | B_smooth/B_ours 对比 | 到点、tracking 不恶化 |
| Phase 3 | 低速无液体实物 | 执行器参数、稳定性 | 无额外 oscillation / spike |
| Phase 4 | 带液体同日 N≥5 | RGB 与模型结果 | B_ours 相对 B_smooth 有稳定收益 |
| Phase 5 | RTI preparation/feedback | 真实端到端延迟降低 | feedback latency 显著下降 |
| Phase 6 | AS-RTI / MHE | 高级性能提升 | 前述基础链路已经稳定 |

# 10. 决策树

| 观测结果 | 优先动作 |
| --- | --- |
| effective delay < 0.2 Ts，且相位 lag 很小 | 延迟不是主因；优先检查 slosh 参数和速度调制 |
| sensor age 高，solve time 低 | 先做时间戳同步与状态前推 |
| solve time 占总延迟主要部分 | RTI preparation/feedback、代码优化 |
| cmd→odom 延迟和时间常数显著 | 执行器模型 + command queue |
| u₀ 预测 slosh 下降，realized model/RGB 不降 | 执行链、observer、参数和相位失配 |
| 补偿后模型 topic 降，RGB 不降 | 真实液体模型/垂向扰动/相机标定问题 |
| B_ours 仍高于 B_smooth | 暂缓 Map，先解决核心模型与 smooth/jerk |

# 11. 明确不建议的做法

直接把上一周期 x*₁ 当成当前真值，跳过 odom/TF 修正。

只预测 p_x/p_y/θ，而不传播 η/η̇。

用 raw acados u₀ 传播，但实际命令经过 limiter/terminal/safety 改写。

固定认为延迟正好等于一帧，不使用时间戳。

只给 B_slosh/B_ours 开启 predictor，导致消融不公平。

在没有预测误差验证前直接上实物闭环。

用 Map 模块掩盖平地上 B_ours 未能优于 B_smooth 的核心问题。

继续盲目增大 w_slosh 来补偿延迟。

# 12. 最终建议

最小可行方案：DelayMonitor + post-gate CommandBuffer + 一阶 ActuatorModel + Full Augmented State Predictor + predicted-pose ProgressProjector。先影子模式，再闭环。

该最小方案无需改变 OCP 状态维度，也通常不需要重新 acados codegen，能够直接验证“过期初值和液体相位滞后”是否是仿真—实物差异的重要来源。

若测量表明求解延迟占主导，再进行 RTI preparation/feedback 分相；只有在 predictor、执行器模型和实验口径已经稳定后，才投入 AS-RTI 或 MHE。

# 附录 A：建议录制的话题与元数据

/odom（保留 header stamp）

/tf、/tf_static

/cmd_vel_raw、/cmd_vel_post_gate、/cmd_vel_executed（若可获取）

/spmpc/slosh_height、/slosh/height

/spmpc/debug/u0、predicted trajectory、predicted slosh summary

/spmpc/delay/* 全部诊断

solver status、terminal mode、eval window

控制频率、CPU load、git SHA、config hash、payload ID、相机标定。

# 参考文献

[1] acados Documentation, “Algorithmic features and solver options: Real-time iterations (RTI).” Official documentation. https://docs.acados.org/features/index.html

[2] J. Frey, A. Nurkanović, and M. Diehl, “Advanced-Step Real-Time Iterations with Four Levels—New Error Bounds and Fast Implementation in acados,” IEEE Control Systems Letters, vol. 8, pp. 1703–1708, 2024. DOI: 10.1109/LCSYS.2024.3412007.

[3] A. Nurkanović, A. Zanelli, S. Albrecht, and M. Diehl, “The Advanced Step Real Time Iteration for NMPC,” Proceedings of the IEEE Conference on Decision and Control, 2019.

[4] A. Nurkanović, A. Zanelli, G. Frison, S. Albrecht, and M. Diehl, “Contraction Properties of the Advanced Step Real-Time Iteration for NMPC,” IFAC World Congress, 2020.

[5] M. Diehl, H. G. Bock, and J. P. Schlöder, “A Real-Time Iteration Scheme for Nonlinear Optimization in Optimal Feedback Control,” SIAM Journal on Control and Optimization, vol. 43, no. 5, pp. 1714–1736, 2005. DOI: 10.1137/S0363012902400713.

[6] B. Houska, H. J. Ferreau, and M. Diehl, “An Auto-Generated Real-Time Iteration Algorithm for Nonlinear MPC in the Microsecond Range,” Automatica, vol. 47, no. 10, pp. 2279–2285, 2011. DOI: 10.1016/j.automatica.2011.08.020.

[7] M. Diehl, H. J. Ferreau, and N. Haverbeke, “Efficient Numerical Methods for Nonlinear MPC and Moving Horizon Estimation,” in Nonlinear Model Predictive Control, 2009.

[8] S. Gros, M. Zanon, R. Quirynen, A. Bemporad, and M. Diehl, “From Linear to Nonlinear MPC: Bridging the Gap via the Real-Time Iteration,” International Journal of Control, 2020.